Конспект-схема

КЛАССИФИКАЦИЯ  ПЛОЩАДЕЙ ЗАСТРОЙКИ

склад

Литейный  цех

Сварочный

цех

коридор                                душ

туалетная

комната

СКЛАД

ЛИТЕЙНЫЙ

ЦЕХ

СВАРОЧНЫЙ

ЦЕХ

ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ определяется в пределах внешнего периметра наружных стен, взятых на уровне тротуара или отмостки.

# ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДЬ – непосредственно занятая под производственные помещения.

Жилая площадь определяется как сумма площадей жилых комнат в домах квартирного типа.

ЗАЛ

СПАЛЬНАЯ КОМНАТА

КУХНЯ

ПРИХОЖАЯ

ВАННАЯ

КОМНАТА

Подсобная площадь – это площадь всех помещений, не входящих в производственную или жилую площадь (коридор, ванная, туалетная, кухня, курительная, кладовая и т.п.).

Полезная площадь определяется как сумма жилой и подсобной площадей или производственной и подсобной.

Места, занятые печами и трубами, в перечисленные площади не входят. Места занятые кухонными плитами и санитарно-техническим оборудованием, учитываются, т.е. они

входят в общую площадь.

Строительный объём здания определяется как произведение площади горизонтального сечения (выше цоколя) на высоту, взятую от средней отметки прилегающих к зданию тротуаров (или отмостки) до верха засыпки чердачного перекрытия.